ชื่อ-สกุล .......................................................... รหัสนักศึกษา ...................................... สถานีที่ ............

ข้อสอบปฏิบัติ : การต่อวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT

เวลาสอบ 60 นาที  คะแนนเต็ม 30 คะแนน  บอร์ด NodeMCU (ESP8266) ร่วมกับ VS Code + PlatformIO

# 1. คำชี้แจง

1.1 ผู้สอบจะได้รับกรณีศึกษา 1 ชุด (ชุด ก, ข หรือ ค) โดยการจับสลากที่สถานีสอบ

1.2 ผู้สอบต้องต่อวงจรจริงบนบอร์ดทดลองด้วยตนเอง และเขียนโปรแกรมให้ทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

1.3 ต้องให้กรรมการตรวจวงจรก่อนจ่ายไฟทุกครั้ง ห้ามเสียบสาย USB ก่อนได้รับอนุญาต

1.4 ส่งงานโดยการสาธิตการทำงานให้กรรมการดู พร้อมส่งโฟลเดอร์โปรเจกต์และกระดาษคำตอบแผ่นนี้

1.5 ผู้สอบต้องตอบคำถามปากเปล่าจากโค้ดของตนเอง 3 ข้อ หลังการสาธิต

กรอบเวลาที่แนะนำ

| ช่วงเวลา | กิจกรรม |
| --- | --- |
| 0 - 5 นาที | อ่านโจทย์ วางแผนการต่อวงจรและเลือกขาสัญญาณ |
| 5 - 20 นาที | ต่อวงจรจริง แล้วยกมือเรียกกรรมการตรวจก่อนจ่ายไฟ |
| 20 - 45 นาที | เขียนโปรแกรม คอมไพล์ และอัปโหลด |
| 45 - 55 นาที | ทดสอบ ปรับเทียบค่า และสาธิตการทำงานให้กรรมการ |
| 55 - 60 นาที | ตอบคำถามปากเปล่าและส่งงาน |

# 2. กติกาการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ข้อสอบนี้ อนุญาตให้ใช้ AI ช่วยเขียนโค้ดได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสิ่งที่ต้องการวัดคือความสามารถในการ "ตรวจสอบ แก้ไข และรับผิดชอบ" โค้ดที่ได้มา ไม่ใช่ความสามารถในการจำไวยากรณ์

2.1 ใช้ AI ตัวใดก็ได้ และจะคัดลอกโค้ดมาวางทั้งหมดก็ได้

2.2 ต้องบันทึกคำสั่ง (prompt) ที่ใช้อย่างน้อย 1 รายการ ลงในหัวข้อ 7 ของกระดาษคำตอบ

2.3 ต้องระบุจุดที่โค้ดจาก AI ใช้กับฮาร์ดแวร์จริงไม่ได้หรือทำงานผิดเงื่อนไข อย่างน้อย 3 จุด พร้อมวิธีแก้ไข

2.4 ต้องอธิบายโค้ดทุกบรรทัดที่กรรมการชี้ถามได้ หากอธิบายไม่ได้จะไม่ได้คะแนนในส่วนนั้น

ข้อควรทราบ โจทย์ทุกชุดมีเงื่อนไขที่โค้ดซึ่งสร้างจาก AI โดยไม่ตรวจสอบ มักทำงานผิดพลาด เพราะ AI ไม่เห็นวงจรจริง ไม่ทราบรุ่นบอร์ดที่ใช้ และไม่ทราบสภาพแวดล้อมของห้องสอบ ผู้สอบที่ส่งโค้ดจาก AI โดยไม่ทดสอบและแก้ไขจะไม่ผ่านเกณฑ์การสาธิต

# 3. อุปกรณ์และทรัพยากรที่ใช้ได้

บล็อกบนบอร์ดทดลองที่ใช้ได้ : POWER SUPPLY (+5VDC, +3.3VDC, GND), NODE MCU, LED 1-4, RELAY 1-2, PIR SENSOR, LDR, GAS SENSOR, ULTRASONIC SENSOR, BUZZER

ขาสัญญาณของ NodeMCU ที่เลือกใช้ได้ (ผู้สอบเลือกเองและต้องบันทึกลงตารางการต่อวงจร)

| ชื่อขา | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO | 16 | 5 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 13 | 15 | - |

อุปกรณ์เพิ่มเติมที่วางไว้ที่สถานีสอบ : ตัวต้านทาน 1 kΩ และ 2 kΩ, มัลติมิเตอร์, ตลับเมตร, ไฟฉาย, ผ้าทึบ, ไฟแช็ก (ห้ามจุดไฟ), แผ่นกระดาษแข็ง

สิ่งที่เปิดดูได้ระหว่างสอบ : ใบงานที่ 0, 5, 6 และ 8 ทั้งฉบับ คู่มือติดตั้ง และอินเทอร์เน็ตทุกเว็บไซต์

# 4. ข้อกำหนดความปลอดภัย (หักคะแนนทันทีหากฝ่าฝืน)

4.1 ถอดสาย USB ออกทุกครั้งก่อนต่อหรือย้ายสายวงจร

4.2 ยกมือเรียกกรรมการตรวจวงจรก่อนจ่ายไฟทุกครั้ง

4.3 ห้ามต่อสัญญาณระดับ 5 โวลต์เข้าขาสัญญาณของ NodeMCU โดยตรง

4.4 ห้ามต่อขา 3V3 เข้ากับจุด +5VDC และห้ามลัดวงจรไฟเลี้ยงกับกราวด์

4.5 ห้ามจุดไฟแช็ก ให้กดก้านปล่อยแก๊สเท่านั้น และทำในบริเวณที่อากาศถ่ายเท

# 5. เกณฑ์การให้คะแนน (30 คะแนน)

| รายการประเมิน | คะแนน |
| --- | --- |
| ต่อวงจรถูกต้องครบถ้วน ปลอดภัย และบันทึกตารางการต่อวงจรตรงกับของจริง | 8 |
| โปรแกรมคอมไพล์และอัปโหลดลงบอร์ดได้สำเร็จ | 2 |
| สาธิตการทำงานได้ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด | 8 |
| ผ่านจุดตรวจเฉพาะของกรณีศึกษา (กรรมการตรวจ 3 จุด จุดละ 2 คะแนน) | 6 |
| บันทึกการใช้ AI และระบุจุดที่แก้ไขจากโค้ด AI ได้ถูกต้องอย่างน้อย 3 จุด | 3 |
| ตอบคำถามปากเปล่าได้ถูกต้อง (3 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน) | 3 |
| รวม | 30 |

คำแนะนำสำหรับผู้สอบ คะแนนครึ่งหนึ่งของข้อสอบนี้อยู่ที่วงจรจริงและการตรวจสอบโค้ด ไม่ใช่ที่ตัวโค้ด ผู้สอบที่ต่อวงจรเสร็จเร็วและเหลือเวลาทดสอบมากจะได้เปรียบอย่างชัดเจน

# ชุด ก : ระบบไฟส่องสว่างทางเดินอัจฉริยะ

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : PIR SENSOR, LDR, RELAY, LED

## สถานการณ์

หอพักนักศึกษาต้องการติดตั้งไฟส่องสว่างทางเดินที่ทำงานอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน โดยไฟจะต้องไม่ติดในเวลากลางวันแม้มีคนเดินผ่าน และจะติดเฉพาะเมื่อมืดและมีคนเดินผ่านเท่านั้น หลอดไฟจริงจะถูกควบคุมผ่านรีเลย์ และมีหลอด LED บนบอร์ดเป็นไฟแสดงสถานะคู่ขนาน

## เงื่อนไขการทำงานที่ต้องทำให้ได้

ก.1 ผู้สอบต้องปรับเทียบค่าเกณฑ์ความสว่างด้วยตนเองจากสภาพแสงจริงของห้องสอบ และบันทึกค่าที่วัดได้ลงตารางในหัวข้อ 6

ก.2 สภาวะกลางวัน (สว่าง) : รีเลย์และ LED ต้องดับเสมอ แม้ PIR จะตรวจพบการเคลื่อนไหวก็ตาม

ก.3 สภาวะกลางคืน (มืด) และ PIR ตรวจพบการเคลื่อนไหว : รีเลย์ทำงานและ LED ติด

ก.4 ไฟต้องติดค้างต่ออีก 10 วินาที นับจากการตรวจจับครั้งล่าสุด แล้วจึงดับ ถ้ามีการเคลื่อนไหวซ้ำระหว่างนั้นให้นับเวลาใหม่

ก.5 ช่วงที่ระบบยังไม่พร้อมทำงาน ต้องแสดงข้อความ WARMING UP ทาง Serial Monitor และห้ามสั่งรีเลย์ทำงานในช่วงนี้

ก.6 เมื่อพร้อมทำงานแล้ว ต้องพิมพ์สถานะทาง Serial Monitor ทุก 1 วินาที ตามรูปแบบนี้

LDR=512 MODE=NIGHT PIR=1 LAMP=ON

## ข้อกำหนดทางเทคนิค

ก.7 ห้ามใช้คำสั่ง delay() ที่หน่วงเวลานานเกิน 50 มิลลิวินาทีต่อหนึ่งรอบของ loop()

ก.8 ค่าเกณฑ์ความสว่างต้องประกาศเป็นตัวแปรหรือค่าคงที่ที่แก้ไขได้จุดเดียว ห้ามเขียนตัวเลขกระจายอยู่ในหลายที่

ก.9 ต้องระบุในโค้ดด้วยคอมเมนต์ว่า ค่าที่อ่านจาก LDR ของวงจรที่ต่อจริง "มืดแล้วค่ามากขึ้น" หรือ "มืดแล้วค่าน้อยลง"

# ชุด ก (ต่อ) — กระดาษคำตอบ

## 6.1 ตารางการต่อวงจรที่ใช้จริง (เติมให้ครบ)

| ลำดับ | จาก (บล็อก : ขา) | ไปยัง (บล็อก : ขา) | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

## 6.2 ผลการปรับเทียบค่าความสว่าง

| สภาพแสง | ค่าที่อ่านได้จาก A0 |
| --- | --- |
| มืดที่สุด (คลุมผ้า) |  |
| แสงปกติในห้องสอบ |  |
| สว่างที่สุด (ส่องไฟฉาย) |  |

ค่าเกณฑ์ที่เลือกใช้ = ........................  และในวงจรนี้ เมื่อมืดลง ค่าที่อ่านได้จะ  □ มากขึ้น   □ น้อยลง

## 6.3 รายการสาธิต (กรรมการเป็นผู้ติ๊ก)

| ข้อ | สิ่งที่ต้องสาธิต | ผ่าน |
| --- | --- | --- |
| 1 | ส่องไฟฉายที่ LDR แล้วโบกมือหน้า PIR — ไฟต้องไม่ติด |  |
| 2 | คลุมผ้าให้มืด แล้วโบกมือหน้า PIR — รีเลย์ทำงานและ LED ติด |  |
| 3 | หยุดเคลื่อนไหว — ไฟติดค้างครบ 10 วินาที แล้วจึงดับ |  |
| 4 | โบกมือซ้ำระหว่างนับถอยหลัง — เวลาต้องเริ่มนับใหม่ |  |
| 5 | Serial Monitor พิมพ์สถานะต่อเนื่องทุก 1 วินาทีตามรูปแบบที่กำหนด |  |

# ชุด ข : ระบบเฝ้าระวังแก๊สรั่วในห้องครัว

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : GAS SENSOR (MQ-2), BUZZER, LED 2 ดวง

## สถานการณ์

ร้านอาหารแห่งหนึ่งต้องการติดตั้งระบบเฝ้าระวังแก๊สรั่วในห้องครัว ปัญหาที่พบจากระบบเดิมคือตั้งค่าเกณฑ์แจ้งเตือนไว้ตายตัว ทำให้เมื่อย้ายไปติดตั้งอีกห้องหนึ่งที่มีสภาพอากาศต่างกัน ระบบแจ้งเตือนผิดพลาดตลอดเวลา ระบบใหม่จึงต้องเรียนรู้ค่าฐานของห้องด้วยตนเองทุกครั้งที่เปิดเครื่อง

## เงื่อนไขการทำงานที่ต้องทำให้ได้

ข.1 ช่วง 20 วินาทีแรกหลังเปิดเครื่อง เป็นช่วงอุ่นเครื่องเซนเซอร์ ต้องแสดงข้อความนับถอยหลังทาง Serial Monitor และห้ามแจ้งเตือนใด ๆ ในช่วงนี้

ข.2 หลังอุ่นเครื่องเสร็จ ให้อ่านค่าเซนเซอร์ 10 ครั้งภายใน 5 วินาที แล้วคำนวณค่าเฉลี่ยเป็น "ค่าฐาน" พร้อมพิมพ์ค่าฐานออกทาง Serial Monitor

ข.3 ค่าเกณฑ์แจ้งเตือนต้องคำนวณจากค่าฐานโดยอัตโนมัติ คือ เกณฑ์ = ค่าฐาน + 80 ห้ามเขียนตัวเลขเกณฑ์ตายตัวลงในโค้ดเด็ดขาด

ข.4 สภาวะปกติ (ค่าต่ำกว่าเกณฑ์) : LED ดวงที่ 1 ติด ไม่มีเสียงเตือน

ข.5 สภาวะเตือน (ค่าเกินเกณฑ์) : LED ดวงที่ 2 ติด และบัซเซอร์ส่งเสียงเป็นจังหวะทุก 500 มิลลิวินาที

ข.6 สภาวะอันตราย (ค่าเกินเกณฑ์ + 150) : บัซเซอร์ส่งเสียงถี่ขึ้นเป็นทุก 150 มิลลิวินาที

ข.7 เมื่อค่ากลับลงมาต่ำกว่าเกณฑ์ ต้องต่ำต่อเนื่องครบ 5 วินาทีก่อน จึงจะกลับสู่สภาวะปกติ

ข.8 พิมพ์ค่าปัจจุบัน ค่าฐาน เกณฑ์ และสถานะ ทาง Serial Monitor ทุก 1 วินาที

## ข้อกำหนดทางเทคนิค

ข.9 ห้ามใช้คำสั่ง delay() ที่หน่วงเวลานานเกิน 50 มิลลิวินาทีต่อหนึ่งรอบของ loop() รวมถึงช่วงอุ่นเครื่องและช่วงเก็บค่าฐานด้วย

ข.10 ต้องออกแบบวงจรให้สัญญาณจากเซนเซอร์เข้าสู่ขาแอนะล็อกได้อย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงระดับแรงดันของโมดูล

# ชุด ข (ต่อ) — กระดาษคำตอบ

## 6.1 ตารางการต่อวงจรที่ใช้จริง (เติมให้ครบ)

| ลำดับ | จาก (บล็อก : ขา) | ไปยัง (บล็อก : ขา) | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

## 6.2 ผลการวัดค่า

| รายการ | ค่าที่ได้ |
| --- | --- |
| ค่าฐานที่ระบบคำนวณได้ |  |
| ค่าเกณฑ์แจ้งเตือนที่ได้ |  |
| ค่าสูงสุดขณะปล่อยแก๊สทดสอบ |  |
| แรงดันที่จุดวัดก่อนเข้าขา A0 (วัดด้วยมัลติมิเตอร์) |  |

## 6.3 รายการสาธิต (กรรมการเป็นผู้ติ๊ก)

| ข้อ | สิ่งที่ต้องสาธิต | ผ่าน |
| --- | --- | --- |
| 1 | ช่วงอุ่นเครื่อง 20 วินาที มีการนับถอยหลังและไม่แจ้งเตือน |  |
| 2 | ระบบพิมพ์ค่าฐานและเกณฑ์ที่คำนวณได้เอง |  |
| 3 | ปล่อยแก๊สทดสอบ — LED เปลี่ยนดวงและบัซเซอร์ร้องเป็นจังหวะ |  |
| 4 | ปล่อยแก๊สใกล้ขึ้น — จังหวะเสียงถี่ขึ้นอย่างชัดเจน |  |
| 5 | หยุดปล่อยแก๊ส — ระบบยังเตือนต่ออีก 5 วินาทีจึงกลับสู่ปกติ |  |

# ชุด ค : ระบบช่วยจอดรถถอยหลัง

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : ULTRASONIC SENSOR (HC-SR04), BUZZER, LED, RELAY

## สถานการณ์

อู่ซ่อมรถต้องการติดตั้งระบบช่วยจอดรถถอยหลังแบบประหยัด โดยใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิควัดระยะจากสิ่งกีดขวางด้านหลังรถ แล้วแจ้งเตือนผู้ขับด้วยเสียงที่ถี่ขึ้นตามระยะที่ใกล้เข้ามา พร้อมสั่งไฟเตือนผ่านรีเลย์เมื่อใกล้ถึงจุดอันตราย ปัญหาของระบบต้นแบบเดิมคือ เมื่อไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังเลย ระบบกลับส่งเสียงเตือนถี่ที่สุดเหมือนกำลังจะชน

## เงื่อนไขการทำงานที่ต้องทำให้ได้

ค.1 วัดระยะทุก 100 มิลลิวินาที และแสดงผลทาง Serial Monitor ทุกครั้งที่วัด

ค.2 กรณีวัดค่าไม่ได้ (ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือไกลเกินช่วงวัด) ต้องแสดงข้อความ OUT OF RANGE และเอาต์พุตทุกตัวต้องดับ ห้ามตีความว่าเป็นระยะใกล้โดยเด็ดขาด

ค.3 ระยะมากกว่า 100 เซนติเมตร : ปลอดภัย เอาต์พุตทุกตัวดับ

ค.4 ระยะ 20 ถึง 100 เซนติเมตร : LED ติด และบัซเซอร์ส่งเสียงเป็นจังหวะทุก 500 มิลลิวินาที

ค.5 ระยะน้อยกว่า 20 เซนติเมตร : บัซเซอร์ส่งเสียงถี่ขึ้นเป็นทุก 120 มิลลิวินาที และรีเลย์ทำงาน

ค.6 ค่าระยะที่นำไปตัดสินใจและแสดงผล ต้องผ่านการกรองสัญญาณรบกวนก่อน โดยใช้ค่ากลางหรือค่าเฉลี่ยจากการวัด 3 ครั้งติดต่อกัน

## ข้อกำหนดทางเทคนิค

ค.7 ฟังก์ชัน loop() ต้องทำงานจบภายใน 50 มิลลิวินาที แม้ในกรณีที่ไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่เลย (กรรมการจะตรวจโดยสังเกตว่า Serial Monitor ยังพิมพ์ต่อเนื่องและระบบตอบสนองทันทีเมื่อเอาวัตถุเข้ามาใกล้)

ค.8 ห้ามใช้คำสั่ง delay() ที่หน่วงเวลานานเกิน 50 มิลลิวินาทีต่อหนึ่งรอบของ loop()

ค.9 ต้องออกแบบวงจรให้สัญญาณจากเซนเซอร์เข้าสู่ขาดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงระดับแรงดันของโมดูล

# ชุด ค (ต่อ) — กระดาษคำตอบ

## 6.1 ตารางการต่อวงจรที่ใช้จริง (เติมให้ครบ)

| ลำดับ | จาก (บล็อก : ขา) | ไปยัง (บล็อก : ขา) | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

## 6.2 ผลการวัดค่า

| ระยะจริงที่วัดด้วยตลับเมตร | ค่าที่โปรแกรมแสดง | ความคลาดเคลื่อน |
| --- | --- | --- |
| 10 cm |  |  |
| 50 cm |  |  |
| 150 cm |  |  |
| ไม่มีวัตถุด้านหน้า |  |  |

แรงดันที่จุดวัดก่อนเข้าขาดิจิทัล (วัดด้วยมัลติมิเตอร์) = ........................ โวลต์

## 6.3 รายการสาธิต (กรรมการเป็นผู้ติ๊ก)

| ข้อ | สิ่งที่ต้องสาธิต | ผ่าน |
| --- | --- | --- |
| 1 | ไม่มีวัตถุด้านหน้า — แสดง OUT OF RANGE และทุกเอาต์พุตดับ |  |
| 2 | วางวัตถุที่ระยะประมาณ 50 cm — LED ติดและบี๊บเป็นจังหวะห่าง |  |
| 3 | เลื่อนวัตถุเข้ามาใกล้กว่า 20 cm — เสียงถี่ขึ้นและรีเลย์ทำงาน |  |
| 4 | เอาวัตถุออกทันที — ระบบกลับสู่ OUT OF RANGE ภายใน 1 วินาที |  |
| 5 | ค่าที่แสดงนิ่ง ไม่กระโดดไปมาเกิน 5 เซนติเมตรขณะวัตถุอยู่กับที่ |  |

# 7. บันทึกการใช้ AI (ทุกชุดต้องทำ)

## 7.1 คำสั่ง (prompt) ที่ใช้

## 7.2 จุดที่โค้ดจาก AI ใช้กับงานนี้ไม่ได้ และวิธีแก้ไข (อย่างน้อย 3 จุด)

| จุดที่ | โค้ดจาก AI เขียนว่าอย่างไร | ทำไมจึงใช้ไม่ได้ และแก้เป็นอะไร |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 (ถ้ามี) |  |  |

# 8. บันทึกของกรรมการ

| รายการ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ต่อวงจรถูกต้อง ปลอดภัย และบันทึกตรงกับของจริง | 8 |  |  |
| คอมไพล์และอัปโหลดได้ | 2 |  |  |
| สาธิตได้ครบตามเงื่อนไข | 8 |  |  |
| ผ่านจุดตรวจเฉพาะของกรณีศึกษา | 6 |  |  |
| บันทึกการใช้ AI และระบุจุดแก้ไข | 3 |  |  |
| ตอบคำถามปากเปล่า | 3 |  |  |
| รวม | 30 |  |  |

คำถามปากเปล่าที่กรรมการถาม และคำตอบโดยสรุป

ลงชื่อกรรมการ ............................................................  วันที่ ......... / ......... / .........